Aperçu

- Conception pour les professionnels mobiles - Format de faible encombrement - Compatibilité Plug and Play - 16,7 millions de couleurs corrigées numériquement - Poids : 1,9 kg (4,2 lb) - Garantie limitée de deux ans honorée dans le monde entier

Spécifications

| Luminosité (ANSI) | 800 lumens |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Résolution | Affichage en SVGA (800 x 600), avec agrandissement à l’échelle automatique à XGA depuis VGA, SVGA ou XGA et réduction à l’échelle de XGA pour remplir l’écran; également, mise à l’échelle depuis des modes compatibles Macintosh 832 x 624 |  |  |
| Qualité d’image | Contraste | Contraste complet : 400:1; barres verticales et horizontales : 150:1 |  |
|  | Couleur | SMPTE-C, 24 bits, 16,7 M |  |
|  | Point blanc | 7 400 degrés Kelvin |  |
|  | Uniformité | 90 % ou supérieure |  |
|  | Compatibilité Plug-and-Play | Oui |  |
| Lentille | Type | Distance focale fixe (mise au point réglable) |  |
|  | Rapport de distance de projection (P/L) | 1,75:1 |  |
|  | Hauteur | 15,18 cm (6 po) |  |
|  | Distance de projection | 1 — 10 m (3 — 30 pi) |  |
|  | Décalage | 125 % de l’image au-dessus de l’axe de référence |  |
|  | Mise au point | Mise au point manuelle à l’aide de la bague entourant la lentille |  |
|  | Déformation trapézoïdale de l’image | Correction numérique de la déformation |  |
| Portabilité | Générale | Le microprojecteur se glisse dans la plupart des mallettes de blocs-notes avec l’ordinateur portatif. Un sac supplémentaire pour projecteur est également inclus. |  |
|  | Dimensions (H x L x P) / Volume | 20,9 x 6,35 x 22,84 cm et 2 861 cm cubes (8,25 x 2,5 x 9 po et 175 po cubes) |  |
|  | Poids | 1,9 kg (4,2 lb) |  |
|  | Boîtier | Magnésium (plus robuste que le plastique, 30 % plus léger que l’aluminium) |  |
| Connectivité | Câble d’interface | Câble VGA analogique standard et câble DFP standard |  |
|  | Interface utilisateur | Trois boutons standard Compaq : affichage à l’écran (OSD) (avec zoom et correction de la distorsion trapézoïdale), alimentation et resynchronisation |  |
|  | Normes soutenues | VGA, DFP, DVI et P&D |  |
|  | Fonctions USB | Non incluses avec le microprojecteur. Câble 8 broches à USB/RS-232 inclus avec l’adaptateur multimédia en option pour les fonctions de la télésouris. |  |
| Traitement graphique | Soutien des résolutions VGA, SVGA et XGA |  |  |
| Approbations / Homologations | Conformité CE | Oui |  |
|  | Conformité C.I.S.P.R. | Oui |  |
|  | Conformité VDE / TUV | Oui |  |
|  | Approbation UL | Oui |  |
|  | Approbation FCC Classe B | Oui |  |
| Commandes à l’écran | Oui |  |  |
| Sélection des langues | Anglais | Oui |  |
|  | Allemand | Oui |  |
|  | Français | Oui |  |
|  | Espagnol | Oui |  |
|  | Italien | Oui |  |
|  | Portugais brésilien | Oui |  |
|  | Hollandais | Oui |  |
| Commandes réglables par l’utilisateur | Luminosité, contraste | Oui |  |
|  | Positionnement | Oui |  |
|  | Correction de la distorsion trapézoïdale | Oui |  |
|  | Zoom numérique | Oui |  |
|  | Horloge | Oui |  |
|  | Phase d’horloge | Oui |  |
|  | Température de couleur | Oui |  |
|  | Commande de l’image vidéo | Oui |  |
|  | Commande de l’image sur image | Oui (si le projecteur est utilisé avec l’adaptateur multimédia en option) |  |
|  | Commande d’emplacement du menu | Oui |  |
|  | Économiseur d’énergie | Oui |  |
|  | Durée de la lampe en heures | Oui |  |
|  | Réinitialisation de la durée de la lampe en heures | Oui |  |
|  | Délai d’attente de la lampe | Oui |  |
|  | Numéro de série | Oui |  |
|  | Réinitialisation des commandes principales | Oui |  |
|  | Commande d’image (renversée, inversée ou les deux) | Oui |  |
| Inclinaison | 10o et plus |  |  |
| Fréquence horizontale | 15 — 69 kHz pour les signaux analogiques et 15 — 60 kHz pour les signaux numériques |  |  |
| Fréquence verticale | 48 — 85 kHz pour les signaux analogiques et 48 — 75 kHz pour les signaux numériques |  |  |
| Consommation d’énergie | 65 watts (attente) / 185 watts (puissance maximale) |  |  |
| Température de service | 10 — 40  C (50 — 104  F) (au niveau de la mer) |  |  |
| Humidité de service | 20 % — 80 % |  |  |
| Traitement vidéo | Affichage des données vidéo d’une source VGA ou DFP (p. ex. DVD sur portatif); fonctions vidéo et S-Vidéo (DVD, caméscope ou magnétoscope) avec un adaptateur multimédia optique |  |  |
| Traitement audio | Soutien des fonctions audio à l’aide d’un ordinateur portatif ou d’un dispositif audio externe, ou de l’adaptateur multimédia en option intégrant un haut-parleur 8 watts de système Premier •Sound |  |  |
| Alimentation | 90 V — 255 V, entièrement compatible aux É.-U. et en Europe (autocommutation) : réamorçage à chaud après 45 secondes |  |  |